_________________________________________________________________________________________


Rázový utahovák akumulátorový ADLER AKU-350K

[image: image9.png]


 [image: image2.jpg]



Návod k použití

Prodej a servis:
AKADEA s.r.o.

Přepeřská 1809

511 01 Turnov

provozovna

Vrchlického 1208

511 01 Turnov

tel.: 481 323 931

email: info@akadea.cz
2021-02-09
POPIS
Akumulátorový rázový utahovák 350 Nm s bezkartáčovým motorem, výstupem / pohonem 1/2" čtyřhran, Li-Ion baterií 20 V / 2 Ah třístupňovým nastavením utahovacích momentů a LED svítilnou.

· bezkartáčový / bezuhlíkový elektromotor umožňuje výrazně delší provozní dobu na jedno nabití aku-baterie a dosažení vyšší životnosti elektromotoru

· třístupňové nastavení utahovacích momentů

· pravý / levý chod

· 3 rozsahy plynule regulovatelných otáček

· elektronická brzda motoru

· integrovaná LED svítilna osvětlující pracovní oblast

· výkonná akumulátorová Li-Ion baterie 20 V / 2 Ah

· ukazatel stavu nabití baterie

· rychlonabíječka

· ergonomická rukojeť se speciálním povrchovou úpravou, variabilní držení jak pro praváky, tak i leváky

· sada je uložená v kufříku z odolného plastu

Sada obsahuje:

1 ks akumulátorový rázový utahovák s držákem na popruh
1 ks Li-Ion akumulátor 20 V / 2,0 Ah
1 ks rychlonabíječka


Parametry:

akumulátorová baterie

Li-Ion 20 V / 2 Ah

výstup / pohon


1/2" čtyřhran

max. utahovací moment

350 Nm



volnoběžné otáčky


0-1600 / 0-2000 / 0-2600 min-1
počet rázů / úderů


0-1800 / 0-2500 / 0-3300 min-1
počet nastavení utah. momentů
3

rozměry / kufr



315 x 270 x 100 mm

hmotnost





rázový utahovák


1490 g

balení / kufr s utahovákem

2,8 kg

obj.č. 3410.4
[image: image3.png]



� Unašeč, čtyřhran
‚ Přepínač směru otáčení

� Spínač

„ Přepínač točivého momentu 
… LED světlo

† Držák na popruh

‡ Tlačítko uvolnění akumulátoru
� Indikátor nabití baterie
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

· Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.

· Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a obecné pokyny týkající se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může vést ke zranění osob a/nebo poškození přístroje, popř. zpracovávaného materiálu.  
· Používejte přístroj pouze pro účely, pro které je určen. Nesprávné použití přístroje může způsobit poškození materiálu nebo zranění osob.  
· Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře osvětlený. Nepořádek nebo nedostatečné osvětlení na pracovišti mohou vést k nehodě.  
· Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které může způsobit vznícení prachu nebo výparů. 
· Nepoužívejte a neskladujte přístroj ve vlhkém prostředí nebo na dešti, mohlo by dojít k poškození přístroje a/nebo úrazu elektrickým proudem.

· Tento přístroj není hračka, udržujte ho mimo dosah dětí.

· Přístroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem léků, alkoholu nebo drog.

· Vyvarujte se kontaktu těla s uzemněnými předměty, jako jsou radiátory, trouby, chladničky atd., vzrůstá tak riziko úrazu elektrickým proudem. 
· Používejte vhodné osobní ochranné prostředky, zejména brýle, rukavice, ochranu sluchu, respirátor, pracovní oděv a obuv atd.  
· Při práci s přístrojem nenoste volné oblečení a šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy nebo oděv nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se částí. Volný oděv, šperky nebo vlasy se mohou zamotat do pohyblivých částí zařízení a způsobit jeho poškození nebo zranění osob.

· Zabraňte náhodnému spuštění přístroje. Před vložením akumulátoru do přístroje a před zvedáním a/nebo přenášením přístroje zkontrolujte, že je spínač v poloze vypnuto. 

· Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.

· Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou příslušenství nebo před uložením přístroje vyjměte akumulátor. Toto opatření snižuje riziko náhodného spuštění elektrického nářadí. 

· Přístroj držte pevně, nejlépe oběma rukama.  

· Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.
· Opravy přístroje smí provádět pouze odborné servisní středisko. Jakékoli Vaše zásahy do zařízení vedou ke ztrátě záruky.  

Akumulátor
· Vždy používejte originální baterii a nabíječku.

· Nabíjejte akumulátor pouze v nabíječce k tomu určené výrobcem. Nevhodné použití nabíječky může způsobit požár. 

· Baterii nabíjejte pouze ve vnitřních prostorách.

· Elektrické nářadí provozujte pouze s akumulátorem určeným výrobcem. Použití jiných typů akumulátorů může způsobit zranění nebo požár. 

· Před připojením akumulátoru k přístroji se ujistěte, že je spínač v poloze vypnuto. 

· Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování obou jeho svorek. Vzájemné zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit vznik popálenin nebo požár. 

· Při zasažení očí nebo pokožky kapalinou unikající z akumulátoru zasažené místo omyjte proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 

· Po nabíjení nebo silném zatížení nechte akumulátor 15 minut vychladnout. Nedodržování tohoto pokynu může způsobit přehřátí nebo požár. 

· Akumulátor neotvírejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60°C a nespalujte. Nevhazujte ho do ohně. 

· Akumulátor uskladněte mimo dosah dětí při pokojové teplotě (přibližně 20°C).

FUNKCE 

Směr otáčení (2)
Přepínač směru otáčení lze nastavit do tří poloh: 
· vpřed – utahování – ve směru hodinových ručiček

· vzad – povolování – proti směru hodinových ručiček

· zámek - ve střední pozici je přístroj zablokován a nelze jej zapnout. Tuto pozici používejte jako bezpečnostní funkci proti náhodnému spuštění přístroje. 

Změnit směr otáčení lze pouze, pokud není stisknutý spínač (3).
Upozornění: Nikdy neměňte směr otáčení, pokud je nářadí v chodu. Způsobilo by to nevratné poškození nářadí. 

Přepínač točivého momentu (4)
Utahování

V režimu utahování nastavíte požadovaný točivý moment stisknutím tlačítka S (1). Zvolený stupeň je signalizován rozsvícením zelené LED diody 1, 2 nebo 3. V tabulce níže jsou specifikovány rozsahy volnoběžných otáček a rázů za minutu pro každý režim. 
[image: image1.jpg]


Tlačítko B je během utahování neaktivní. 

	Režim
	Otáčky na min.
	Údery za min.

	1
	0 - 1600
	0 - 1800

	2
	0 - 2000
	0 - 2500

	3
	0 - 2600
	0 - 3300


Povolování
Režim povolování je signalizován rozsvícením třetí červené LED diody, točivý moment je spuštěn v plném rozsahu. Při povolování slouží tlačítko B k vypnutí elektronické brzdy. 
Tlačítko S ne během povolování neaktivní. 

Spínač (3)

Spínač má funkci plynulého nastavení rychlosti otáčení a počtu úderů. Stisknutím spínače zapnete zařízení. Čím více spínač stisknete, tím větší má zařízení otáčky. Uvolněním spínače nářadí vypnete. 

Poznámka: Pokud spínač nejde stlačit, zkontrolujte, zda přepínač směru otáčení (2) není ve střední poloze, která blokuje zařízení. 

Indikátor nabití baterie (8)

Indikátor nabití baterie se nachází na zadní straně akumulátoru. Úroveň nabití se zobrazí pomocí rozsvícených LED diod po stisknutí tlačítka v pravé části indikátoru (1). Různě rozsvícené LED diody značí různá % nabití akumulátoru, viz tabulka níže. 

[image: image4.png]



[image: image5.png]


    Rozsvícená LED                  Úroveň nabití        

Pozn.: Stav nabití baterie se může mírně lišit v závislosti na okolní teplotě

LED světlo (5)

LED dioda v horní části rukojeti slouží pro osvětlení pracovní oblasti, automaticky se rozsvítí po stisknutí spínače (3) nebo tlačítka pro volbu momentu (4). Po uvolnění spínače LED dioda automaticky zhasne cca. po 10 s. 

OBSLUHA
Utahování
1. Přepněte přepínač směru otáčení (2) doleva do polohy utahování / vpřed. 

2. Přepínačem (4) nastavte požadovaný utahovací moment.  

3. Na unašeč nasaďte odpovídající nástroj (kovanou hlavici).
4. Zapněte přístroj stisknutím spínače (3). Přístroj umožňuje plynulou regulace rychlosti. Čím více spínač stisknete, tím větší má zařízení otáčky. Uvolněním spínače nářadí vypnete. 

Povolování
1. Přepněte přepínač směru otáčení (2) doprava do polohy povolování / vzad.
2. Přepínač (4) nastavte buď na povolování s brzdou (svítí červená LED dioda) nebo bez brzdy.  Elektronická brzda zastaví klíč, jakmile je šroub uvolněn. 
Pokud potřebujete povolit uvolněný šroub, vypněte elektronickou brzdu stisknutím tlačítka B, červená LED dioda zhasne, a pokračujte v povolování. 
3. Na unašeč nasaďte odpovídající nástroj. 

4. Zapněte přístroj stisknutím spínače (3). Přístroj umožňuje plynulou regulace rychlosti. Čím více spínač stisknete, tím větší má zařízení otáčky. Uvolněním spínače nářadí vypnete. 

[image: image6.png]


 [image: image7.png]75% ~ 100%

35% ~ 75%
5% ~ 35%





Utahování                                                                                            Povolování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Instalace / vyjmutí akumulátoru

Nabitý akumulátor zasuňte do spodní části rukojeti přístroje, až zaklapne a zaaretuje se.

Upozornění: Jestliže nejde akumulátor zasunout do přístroje snadno, nepoužívejte násilí. Zkontrolujte, zda jsou horní strana akumulátoru i přihrádka na rukojeti utahováku čisté a nepoškozené, zda kontakty nejsou ohnuté. 

Chcete-li z přístroje vyjmout akumulátor, stiskněte tlačítko uvolnění akumulátoru (7) a vytáhněte akumulátor z rukojeti. 

Upozornění: Nikdy nevytahujte akumulátor bez stisknutí uvolňovacího tlačítka. Mohlo by dojít k poškození akumulátoru. 

Nabíjení akumulátoru

Vyjměte vybitý nebo částečně vybitý akumulátor z přístroje, je-li vložen. Zastrčte síťovou zástrčku nabíječky do vhodné zásuvky. Zasuňte akumulátor do nabíječky. Dbejte na správnou orientaci akumulátoru vůči nabíječce. Jakmile začne nabíjení, rozsvítí se na nabíječce červená LED dioda a indikátor stavu nabití baterie. Jakmile je akumulátor plně nabitý, rozsvítí se zelená LED dioda. 

Upozornění:

· Akumulátor by se měl nabíjet při teplotě okolí 10 - 40°C (ideálně kolem 20°C).

· Po nabíjení nechte akumulátor před použitím 15 minut vychladnout.

· Nenechávejte akumulátor nabíjet zbytečně dlouhou dobu a nikdy jej nenabíjejte při uskladnění.

· Po dokončení nabíjení akumulátor odpojte od nabíječky, aby se maximalizoval počet jeho nabíjecích cyklů a neplýtvalo se energií.

· Neskladujte akumulátor ve vybitém stavu po dlouhou dobu. Akumulátor se tím může poškodit. 

· Kapacita akumulátoru se časem snižuje. Nejedná se o poruchu akumulátoru, jde o normální jev. 

ÚDRŽBA
· Nikdy neprovádějte údržbu zařízení za provozu. Před zahájením údržby vždy odpojte akumulátor od zařízení. 

· O své zařízení pečujte a udržujte je čisté.

· Rukojeti, ovládací prvky a ventilační otvory udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
· Vnější tělo přístroje je možné čistit hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo měkkým štětcem. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Nedovolte, aby do přístroje vnikla kapalina. Pro čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. 
SKLADOVÁNÍ

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte z něj akumulátor a uložte ho na suchém místě mimo dosah dětí. Akumulátor by měl být uskladněn ve vysoce nabitém stavu, v pokojové teplotě (přibližně 20°C). Zajistěte, aby kontakty skladovaného akumulátoru nemohly být náhodně zkratovány. Udržujte akumulátor mimo dosah jiných kovových předmětů. 
LIKVIDACE
[image: image8.png]


Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z částí, které jsou po demontování a roztřídění samostatně recyklovatelné. Výrobek nevhazujte do nádob určených pro sběr komunálního odpadu. Je nezbytné ho odevzdat k ekologické likvidaci na k tomu určená sběrná místa. Informace o těchto místech získáte u příslušných úřadů nebo na obecním úřadě.
2

