Návod k obsluze a montáži

Násobič kroutícího momentu TRX31002
[image: image1.jpg]



[image: image2.png]




Popis

Profesionální násobič kroutícího/točivého momentu umožňuje zásadní zvýšení kroutícího momentu, kterým mechanik ruční silou utahuje, ale zejména povoluje šrouby nebo matice. 
Velmi často se například používá při povolování šroubů/matic kol nákladních automobilů a autobusů. Uplatní se ale také při montáži/demontáži šroubových spojů větších průměrů v průmyslu, stavebnictví, zemědělství apod. Sada se skládá z násobiče kroutícího momentu, kliky, prodlužovacího nástavce a 2 kovaných hlavic (1" / 32 a 33 mm). 


Parametry:
výstupní kroutící moment 4000 Nm, převodový poměr 1:68, výstupní čtyřhran 1".

Balení: plastový kufřík
Postup při práci:

· Nasaďte kliku na konec hřídele ukončený čtyřhranem viz obrázek. 

· Nasaďte jednu ze dvou kovaných hlavic (32 a 33 mm), podle hlavy šroubu/matice, na druhý konec hřídele ukončeného 1" čtyřhranem. 
· Při práci s násobičem se jeho rameno/noha opře o vhodný výstupek, například při povolování šroubu/matice kola o sousední šroub/matici. Dejte pozor na směr otáčení (utahování/povolování).
· Po odtržení a uvolnění šroubu/matice  pro rychlejší demontáž/montáž nasaďte na jeden konec prodlužovacího nástavce kliku a na druhý konec potřebnou kovanou hlavici a dokončete demontáž šroubu. Použitím samotného prodlužovacího nástavce s klikou a hlavicí můžete  montáž šroubu/matice před aplikací násobiče kroutícího momentu výrazně urychlit. 
Poznámka:
· Síla na kliku při utahování šroubů/matic by neměla přesáhnout 20 kg. Jestliže máte pocit, že rameno/noha se může z výstupku smeknout, šroub/matice musíte dostatečně dotáhnout, jinak nadměrná síla může šroub/matici nebo samotný násobič poškodit.

· Pro zvýšení síly na kliku nikdy nepoužívejte trubku nebo trubkový klíč jako páku.

· Jestliže při používání vyvíjíte velkou sílu a nemůžete šroub/matici povolit, zhodnoťte, zda-li směr otáčení je správný a síla působí proti ramenu/noze násobiče momentu.

· Tento výrobek není vhodný pro montáž/demontáž silně zkorodovaných šroubů/matic.







































